一、必答题（每题10分，共30题）
1.根据《西北销售公司油库生产运行管理程序》，新建油库初次编写操作规程由（    ）组织，单位负责人审批，并经公司油库管理部门专业审核，公司（    ）审核发布后执行。
（A）所属各单位，油库管理部门
（B）公司，油库管理部门
（C）公司，主管领导
（D）所属各单位，主管领导
答案：D
2. 根据《西北销售公司油库生产运行管理程序》，新建油库的操作规程试用（    ）后，所属各单位应组织修订、完善、审批后更新为正式操作规程。
（A）五年  （B）一年  （C）两年  （D）半年
答案：B
3. 根据《西北销售公司油库生产运行管理程序》，操作规程应（    ）评审一次，所属各单位组织对操作规程的（    ）等进行评审，以确认操作规程修改和补充完善的内容，同时建立“操作规程评审记录”。
（A）每半年，实用性、科学性、可操作性
（B）每季度，实用性、科学性、可操作性
（C）每月，符合性、合规性、可操作性
（D）每年，符合性、科学性、可操作性
答案：D
4.下列关于甲、乙类油品作业场所设置消除静电措施的说法错误的是：（  ）
（A）泵房外应设施本安型人体静电消除桩。
（B）罐区内上、下储罐扶梯处应设置本安型人体静电消除桩。
（C）铁路装卸栈桥上、下扶梯入口处，应设置本安型人体静电消除桩。
（D）公路发油岛操作区，可不设置本安型人体静电消除桩。
答案：D
5.油罐应设置高液位报警、低液位报警、高高液位报警及联锁装置。容量大于或等于（  ）m3的外浮顶储罐和内浮顶储罐应设低低液位报警及联锁。
（A）20000   （B）50000   （C）30000   （D）100000

答案：B
6.应急培训和演练应做好《应急培训记录》和《    》。
（A）应急人员签到表
（B）应急演练评估表
（C）应急演练记录
（D）应急演练总结
答案：C 
7.消防水带应盘卷整齐，存放在干燥的专用箱内。每（    ）对水带按额定压力做一次耐压试验，持续5分钟不漏水为合格。
（A）月   （B）季度   （C）半年   （D）一年
答案：C
8.油品的密度随温度升高而（    ）。
（A）增大  （B）减小  （C）不变化  （D）剧增 
答案：B
9.顶部样是在汽油或柴油的顶液面下（    ）处所采取的点样。
（A）1/6
  （B）1/2
  （C）5/6
  （D）150mm 
答案：D
10.普通柴油按（    ）划分牌号。
（A）十六烷值  （B）闪点  （C）凝点  （D）冷滤点 
答案：C
11.库存盘点至少（  ）进行一次
（A）三天    （B）十天    （C）每月    （D）每季度
答案：C
12. 根据《西北销售公司油库设备管理程序》，设备的维护保养十二字作业法是（
）。
（A）清洁、润滑、整齐、紧固、防火、密封
（B）整洁、润滑、整齐、紧固、防腐、安全
（C）整洁、润滑、整理、紧固、防腐、安全
（D）清洁、润滑、调整、紧固、防腐、密封
答案：D
13.离心泵的轴承可能会发生的故障中不包括（  ）。
（A）轴套衬里质量不好，间隙过紧或过松
（B）轴承端盖处没有密封留有间隙
（C）滚动轴承的滚珠碎，内、外圈断，隔离架坏或脱落，窜轴、转子不平衡
（D）润滑油的压力不够，质量不好，供应中断
答案：B
14. 根据《西北销售公司油库生产运行管理程序》，对列入更新改造项目的设备，要严格按照规范设计和施工，对经过设备、工艺改造的油库，在重新投入使用前要制定出新的（  ）。
（A）管理制度   （B）操作规程 
（C）程序文件   （D）指导意见
答案：B
15. 根据《西北销售公司油库设备管理程序》，对各类台帐，设备管理员必须（
）登记一次。
（A）每天  （B）每月  （C）每年  （D）每周
答案：B
16.生产区外围应设高度（ ）的非燃烧材料的实体围墙。
（A） 不低于2m     （B） 不低于1.5m  
（C） 不低于2.5m   （D） 不低于1.8m
答案：C
17. 根据《西北销售公司油库生产运行管理程序》，所属各单位在油库新建、改建、扩建项目批准后，在组织准备工作中，要组成专门的（  ）人员，负责生产准备工作。
（A）安全监理   （B）生产准备   
（C）生产施工   （D）生产调度
答案：B
18.根据集团公司车用汽油内部控制指标（QSY1778-2016），93#车用汽油(V)要求研究法辛烷值不小于（       ）。
（A）93    （B）93.1    （C）93.2   （D）93.5 
答案：B
19.汽油中混入柴油后，会使馏出温度（     ），从而使汽油燃烧不良。
（A）降低，辛烷值降低      （B）升高，辛烷值降低 
（C）降低，辛烷值升高      （D）升高，辛烷值升高
答案：B
20. 0号柴油的冷滤点要求（       ）。
（A）不低于-4 ℃              （B）不高于0 ℃    
（C）不低于0 ℃               （D）不高于4 ℃
答案：D
21.油罐呼吸阀有（    ）。
（A）机械呼吸阀
（B）管道呼吸阀
（C）弹簧式呼吸阀
（D）防火呼吸阀
答案：ACD
22.根据《西北销售公司油库设备管理程序》，工艺管道巡检内容包括（    ）。
（A）工艺流程图是否与现场一致
（B）工艺管道上所有仪表是否齐全，仪表根部阀是否泄漏
（C）工艺管道上法兰是否有泄漏现象
（D）工艺管道上的防腐保温是否破坏
（E）工艺管道上的卫生情况
答案：BCDE
23.石油库内易燃液体设备、设施的爆炸危险区域划分为1区的是（   ）。
（A）储存易燃液体的内浮顶储罐浮盘上部空间及以通气口为中心，半径为1.5m 范围内的球形空间
（B）易燃液体管沟无盖板的管沟内部空间
（C）易燃液体阀门井距阀门井内壁1.5m， 高1.5m 的柱形空间
（D）易燃液体阀门井内部空间
答案：AD
24.下面对油库储运系统流程自动化功能描述正确的有:
（A） 油品入库、出库、倒罐等作业流程实现流程自动控制
（B） 对进油、出库、倒罐等作业流程能实现路径优选、物料收存对比等自动优化;
（C） 罐区流程工艺的动态实时展示，阀门、泵的状态动态监测，可远程操控阀门、泵等执行'机构;
（D） 生产过程中压力、液位、设备故障等多种异常报警检测及联动控制;
答案：ABCD
25.根据《立式圆筒形钢制焊接油罐操作维护修理规程》SY/T5921-2011规定，油罐内排水说法正确的是（    ）
（A）应根据油品性质确定排水周期
（B）排水前检查污水排放及污水处理系统应完好
（C）排水操作时，应缓慢开启排污阀并随时调节阀门开度
（D）排水期间，操作人员应坚守岗位
（E）排放污水后，应立即清理罐区内污水通道和污油池
答案：BCDE
26.根据《立式圆筒形钢制焊接油罐操作维护修理规程》SY/T5921-2011规定，下列属于新建或修理后的油罐进油前检查内容的是（    ）：
（A）清除罐内杂物
（B）封闭所有人孔、清扫孔、透光孔
（C）对消防系统进行试运行
（D）检查液位计等罐内仪表元件安装完好
（E）检查罐内密封装置
答案：ABCDE
27.为防止静电引燃火灾的发生，下列关于甲、乙类油品危险作业区域设置人体静电消除装置说法错误的是：（）
（A）可在输油泵房内随操作及巡检路线设置一定数量的人体静电消除桩，泵房外可不另行设置。
（B）储油罐罐顶及上罐扶梯入口处应设置人体静电消除装置。
（C）储油罐上罐扶梯入口处应设置人体静电消除装置，罐顶无需设置人体静电消除装置。
（D）铁路装卸栈桥内应在操作点就近设置人体静电消除桩。
（E）铁路装卸栈桥上下操作台入口处应设人体静电消除桩。
答案：ACD
28.属于油温发生差错的可能原因是(   )。
（A）量油口离油罐壁超过400mm
（B）温度计未在规定的测温位置进行测量

（C）在气温较低情况下，对进行“伴热加温”的油罐，在计算油品数量时，未做温度补偿

（D）未使用或者未正确使用温度计检定证书给出的修正值。
答案： B C D  
29.同等数量的油品（  ）。
（A）在一个空容量很大的油罐内储存损失大
（B）在几个较小的油罐内储存损失大
（C）在一个合适的且有安全容量的油罐内储存损失大
（D）轻质油品的损失大
（E）重质油品的损失大
答案：A B D
30.根据集团公司《销售企业成品油质量管理规范》规定，下列关于油品出厂环节质量交接界面中，说法正确的是（   ）
（A） 铁路运输为装车栈桥 
（B） 水路运输为发货方油罐或流量计的下游出口法兰 
（C） 公路运输为输出罐 
（D） 管道以流量计方式交接时，以流量计下游出口法兰为交接界面；不以流量计交接时，以双方认可的油罐为交接界面。
答案： ABD
二、抢答题（每题20分，共20题）
1.我国消防工作贯彻（  ）的方针。
（A）以防为主，防消结合  （B）预防为主，防消结合
（C）专门机关与群众相结合（D）以防为主，以消为辅
答案：B
2.建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得（  )
（A）停止运行    （B）停止使用 
（C）拆除与闲置  （D）擅自拆除或者闲置
答案：D
3.环境保护法的立法目的是，保护和改善环境，（  ），保障公众健康，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展。
（A）防治污染和其他公害       （B）防治污染
（C）防治环境污染和生态破坏   （D）防治污染公害
答案：A
4.关于行为安全观察与沟通的步骤，以下哪项是正确的（
  ）。
（A）观察—讨论—表扬—沟通—启发—感谢
（B）观察—表扬—讨论—沟通—启发—感谢
（C）观察—沟通—讨论—表扬—启发—感谢
（D）观察—讨论—沟通—表扬—启发—感谢
答案：B
5.造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故，属于（  ）。
（A）特别重大事故 （B）重大事故 （C）一般事故 （D）较大事故
答案：A
6.股份公司油气交接计量应遵循依法依规、公平公正、诚实信用和（ ）的原则
（A）需方操作、供方及承运方监督  
（B）供方操作、需方及承运方确认      
（C）承运方操作、供方及需方监督 
（D）供方操作、需方及承运方监督
答案：D 
7.成品油交接数量计量应采用（  ）计量单位。 
（A）重量     （B）体积     （C）质量     （D）商业质量
答案：C
8.有固定式在线计量标准器的，供方或承运方与相关各方应根据流量计的交接量、介质成分、交接工况、使用频度等因素，至少每（  ）共同对流量计进行一次期间核查。
（A）1个月     （B）2个月     （C）3个月     （D）6个月
答案：C
9.以油罐计量进行交接时，交接计量油罐必须经（  ）技术监督局授权委托或股份公司指定的计量检测机构检定合格，检定证书和容积表必须在有效期内。
（A）县级以上  （B）市级以上  （C）省级以上  （D）国家
答案：C
10.铁路罐车、油轮（驳）运输损耗按批次计算。同批同品种发运的油品溢耗可以相抵，但单车超过（  ）Kg以上的应单独计算，不得相抵。
（A）200    （B）300    （C）400    （D）500
答案：D
11.发生事故后的快报应包括以下哪些内容（）。
（A）事故发生单位概况
（B）事故发生的时间、地点及事故（事件）现场情况
（C）事故的简要经过
（D）事故已经造成或可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失
（E）已经采取的措施
（F）新闻舆论控制情况
答案：ABCDE
12.下列有关随机误差的叙述中，正确的是（    ）。
（A）随机误差具有随机性

（B）随机误差的数值大小、正负的出现有一定的规律性，因此其值是可测的
（C）随机误差在分析中是不可避免的

（D）随机误差是由一些不确定的因素造成的
答案：ACD
13.油品在储存中的质量管理措施是（  ）。
（A） 不同品种、不同质量等级、不同牌号的油品实行专罐储存；
（B） 升高温度，增大温差；
（C） 尽量装满至安全容量，减少气体空间，少倒罐，减少大呼吸，防止风沙雨雪的浸入；
（D）坚持“先进先出，推陈出新“的原则，对不稳定的石油产品，尽量缩短其在油库的储存期；
答案：ACD
14.我国的法定计量单位主要包括（   ）。
（A） 国际单位制的基本单位
（B） 国际单位制的导出单位
（C） 国家选定的非国际单位制单位
（D） 由以上单位所构成的组合形式的单位
（E） 英制单位
答案：ABCD
15.粗大误差产生的原因（   ）。
（A）测量人员的主观因素
（B）标准器误差
（C）使用有缺陷的计量器具
（D）或者计量器具使用不正确
（E）环境方面的影响
答案：ACD
    16.下面有效预防并消除混油的措施有(   )。
（A）在油品收发时应认真核对油品合格证、油品品名等，并检查车、船铅封是否完好


（B）收发时进行化验，了解油品品种和其主要质量指标等，并做好记录


（C）收发作业前，对所用油泵、管线、阀门、油罐等未进行认真检查核对
（D）当管线和油泵需混用时，使用后应清扫管线及泵内余油
答案：ABD  
17.《西北销售公司油品质量管理程序》规定，用于检测的样品应分成两份，一份用于化验分析，另一份作为保留样以备后查，留存样品必须与检验样品做到同时、同地，并且数量足够仲裁和复测分析，留样应（       ）并按品号、批次分类封存妥善保管。
（A）用塑料袋包住瓶口        （B） 用棉绳扎紧
（C）用带有粘性的油样标签施封（D）应标明样品信息
答案：ABCD
18.下列属于“三废”中废水管理对象的是（ ）
（A）油品装卸及罐车清洗等产生的主要含油污水
（B）化验室、监测中心产生的主要含样品、药品、化学药剂的废水
（C）办公系统产生的生活污水
（D）生产设施设备跑冒滴漏的油品
答案：ABC
19.我国新《环境保护法》规定，重点排污单位应当如实向社会公开其主要污染物的名称和（ ），以及防治污染设施的建设和运行情况，接受社会监督。
（A）排污许可内容      （B）排放方式
（C）排放浓度和总量    （D）超标排放情况
答案：BCD
20.劳动防护用品必须具有“三证”，“三证”指的是（  ）。
（A）安全鉴定证

（B）生产许可证
（C）检验合格证 

（D）产品合格证
答案：ABD
三、案例分析题（每题总分30分）
1.题目:某日16时10分，某炼厂维修人员开始进行污油池管线碰接作业。16时20分，钳工甲将带有底阀的污油管线放入污油池内，当时污油池内的油水液面总高度为500cm，上面浮有30cm厚的污油。在连接距离液面100cm高的法兰时，由于法兰无法对正而连接不上，班长乙决定采用焊接方式。17时10分，电焊工丙带着电焊机到达现场，由于是爆炸危险区域动火作业，在做好现场准备后去车间办理动火作业票。17时20分，钳工甲见焊工丙迟迟没有回来，又快到下班时间，于是自己用电焊机开始焊接。焊接进行3分钟左右，发生油气爆炸，爆炸将污油池水泥盖板掀翻，污油池着火，钳工甲当场死亡。请根据上述场景，思考后回答下列问题。
（1）在爆炸危险环境的焊接操作，应由具有（ ）的人员操作。
（A）防爆基础知识     （B）防爆基本经验
（C）焊工作业操作证
   （D）经过焊工培训
答案：C（4分）
（2）该起事故的性质是（  ）。
（A）自然灾害



（B）刑事案件
（C）责任事故



（D）意外事故
答案：C（4分）
（3）结合工作实际，发生此次事故的原因可能有（   ）
（A）此次维修作业前，作业班组未对作业中存在潜在危害因素进行工作前的安全分析和全面检查。
（B）动火作业现场无专人监护，安全措施落实不到位。
（C）动火作业未经审批，无焊工作业操作人员证私自进行操作。
（D）特殊危险作业安全培训不到位，安全意识淡薄。
（E）安全考核落实不到位，未对违章操作人员进行通报和考核。
答案：ABCD（6分）
（4）请结合本次事故，列举常见点火源主要有哪些？
答：明火（2分）、高温物体（2分）、电火花（2分）、压缩放热（2分）、撞击与摩擦（2分）、日光照射与聚焦（2分）、化学反应放热（2分）、静电与雷击（2分）。
2.某企业有玻璃器皿生产车间。该企业的玻璃器皿制造分为烧制玻璃熔液、吹制成型和退火处理三道主要工序，烧制玻璃溶液的主要装置是玻璃熔化池炉。烧制时，从炉顶部侧面人工加入石英砂（二氧化硅）、纯碱（氢氧化钠）、三氧化二砷等原料，用重油和煤气作燃料烧至1300-1700℃，从炉底侧面排出玻璃熔液。
玻璃器皿的生产车间厂房为钢筋混凝土框架结构，房顶是水泥预制板。厂房内有46t 玻璃熔化池炉1 座，炉高6m，炉顶距厂房钢制房梁1.7m，炉底高出地面15m。距炉出料口3m 处是玻璃器皿自动吹制成型机和退火炉。煤气调压站距厂房直线距离15m，重油储罐距厂房直线距离15m。房内有员工20 人正在工作。
由于熔化池炉超期服役，造成炉顶内拱耐火砖损坏，烈焰冲出炉顶近1m，炉两侧的耐火砖也已变形，随时有发生溃炉的可能。2008年6月11日，当地政府安全生产监督管理部门在进行监督检查时；发现该炉存在重大安全隐患；当即向企业发出暂时停炉、停产的指令。
根据以上场景，回答下列问题：
（1）本案中，当地政府安全生产监督管理部门在监督检查时行使了《安全生产法》赋予的哪些职权？
答：现场检查权（2分）当场处理权（2分）
紧急处置权（2分）
（2）根据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986），指出该车间可能发生的事故类别。
答：坍塌（2分）、火灾（2分）、其他爆炸（2分）、机械伤害（2分）、灼烫（2分）、高处坠落（2分）、物体打击（2分）、中毒和窒息（2分）、触电（2分）。
（3）针对该企业现状，提出防范生产安全事故的建议。
答：落实安全生产责任制。
完善现场安全生产规章制度（或完善现场操作规程）。
加强员工培训，提高对危险有害因素的辨识能力。
完善应急救援预案，加强演练。
配备和正确使用劳动防护用品。
维修玻璃熔化池炉，使其处于完好状态。
迁移重油罐。
现场安装煤气泄漏监测报警装置。
在房顶钢梁下加隔热保护。
（满分6分，每答对1条措施1分）
3.请观看视频，并作答。
（视频，时长03分05秒）
（1）请结合公司油库公路发油下装现场管理相关要求，简要分析视频中存在的人的不安全行为？ 
答：发油作业前，车辆熄火后未按要求将车钥匙集中存放；（2分）
作业未按照操作规程要求，将发油鹤管、油气回收鹤管、防溢油静电接头依次归位；（2分）
发生事故后，未能及时启动罐车漏油应急处置程序；（2分）
漏油现场未实施警戒；（2分）
无关人员使用塑料桶、安全帽盛装油品；（2分）
现场巡查人员及管理人员未穿戴安全帽、着装不规范。（2分）
（2）请结合实际和专业知识，简要分析本次事故的原因，并提出行之有效的改进措施。
答：
事故原因：提油作业违反公路下装提油操作规程进行操作；（3分）
未在发油完毕后对发油设施设备进行确认；（3分）
油库对提油司机操作培训不到位。（3分）
改进措施：加强对公路下装提油操作规程的学习；（3分）
对发油设备设施的操作进行培训；（3分）
加强对提油司机培训，提高安全意识。（3分）
四、风险题（每题总分10分、20分、30分，共30题；1-10题为10分，11-21题20分，21-30题为30分）
1.根据《立式圆筒形钢制焊接油罐操作维护修理规程》SY/T5921-2011规定，油罐进油时应缓慢开启进罐阀，在进出油罐未浸没前，进油管流速应控制在（  ）以下，浸没后管线油流速度应控制在（  ）以下，以防止静电荷积聚。
（A）1m/s    4.5m/s
（B）0.5m/s   3m/s
（C）1.5m/s   4.5m/s
（D）1m/s     3m/s
答案：D
2.按阀门开关驱动方式分类，安全阀属于（
），主要作用是（
）。
（A）调节阀  调节管路压力
（B）截止阀  控制管道内气液流动
（C）自动阀  保护管路安全
（D）稳压阀  调整管路稳定压力
答案：C
3. 以下不是防止杂散电流的措施（  ）。
（A）接地并绝缘法兰隔离
（B）跨接和接地
（C）接地并电气绝缘隔离
（D）放电和接地
答案：D
4.管路水压试验的目的是（  ）。
（A）检验管路的变形模量和弹性抗力
（B）检验管路的宏观强度及变形情况
（C）检查管路的强度和严密性
（D）检查管路的压力和密封点和焊缝的密封
答案：C
5.装车岛防护道闸应与（  ）归位联锁，并具备手动开启功能。
（A）鹤管归位  （B） 接地夹  （C） 电液阀  （D） 鹤管回位、接地夹
答案：D
6.根据《立式圆筒形钢制焊接油罐操作维护修理规程》SY/T5921-2011规定，油罐进出油过程中，应密切观测液位变化，液位的升降速度不应超过（  ），新建或修理后首次进油时，液位升降速度不应超过（  ）。
（A）1m/h  3m/h
（B）0.6m/h  0.2m/h
（C）0.6m/h  0.3m/h
（D）1m/h  0.3m/h
答案：C
7.根据《立式圆筒形钢制焊接油罐操作维护修理规程》SY/T5921-2011规定，当在夜间人工取样或者测量液位时，应使用隔爆型便携照明灯具，便携照明灯具的开、关操作应在（  ）进行。
（A）库区外
（B）罐下
（C）防火堤外
（D）开始作业前
答案：C
8.流量计的压力损失将造成系统（   ）的消耗，它是表征流量仪表性能的一项重要参数。
（A）泵送能量
     （B）输送介质 
  （C）介质热量 
（D）势能
答案：A
9.流量计生产厂家产品出厂检验所测得的误差，以及在实验室流量标准装置上校验所得到的误差，一般都是（   ）。
（A）附加误差        （B）基本误差    
（C）引用误差        （D）示值相对误差
答案：B
10.流量仪表在现场使用的测量总误差是（   ）的合成。
（A）基本误差和附加误差 （B）基本误差和引用误差
（C）引用误差和附加误差 （D）示值相对误差和测量误差；
答案：A
11.安全生产中介机构必须对其承担业务的（  ）负责，不带有任何私利和偏见，不得提供违反客观规律、事实和法律的服务。
（A）真实性

（B）客观性
（C）科学性

（D）准确性
答案：ABCD
12.对人员进行宣传培训教育,开展三会包括(  )。
（A）会报警 
（B）会逃生 （C）会处理事故 （D）会现场急救
答案：ABD
13.生产经营单位及其有关人员有下列情形之一的，应当从重处罚：（   ）
（A）危及公共安全或者其他生产经营单位安全的，经责令限期改正，逾期未改正的 
（B）一年内因同一违法行为受到两次以上行政处罚的 
（C）拒不整改或者整改不力，其违法行为呈持续状态的 
（D）拒绝、阻碍或者以暴力威胁行政执法人员的
答案：ABCD
14.安全生产监督管理部门履行监督检查职责时，有权采取哪些措施（  ）。
（A）对违反职业病防治法的人员进行罚款处理
（B）查阅或者复制与违反职业病防治法律、法规的行为有关的资料和采集样品
（C）责令违反职业病防治法律、法规的单位和个人停止违法行为
（D）进入被检查单位和职业病危害现场，了解情况，调查取证  
答案：BCD
15.查明事故的直接经济损失中，事故造成的财产损失费用包括(  )。
（A）现场抢救费用    
（B）医疗费用
（C）固定资产损失价值
（D）流动资产损失价值
答案：CD
16.油罐高液位报警应单独设置液位报警开关，液位报警开关宜采用（  ）。
（A）超声波液位开关    （B） 浮筒式液位开关  
（C）浮子式液位开关    （D） 音叉液位开关 
答案：AD
17.根据《西北销售公司油库生产运行管理程序》，油库水联运前应具备的条件包括（    ）。
（A）工程已按设计文件规定的内容施工并按照验收标准全部完成验收
（B）除必须待进油试运行阶段进行试运的以外，单机试运转已经全部合格
（C）设备和管道系统的内部处理及耐压试验、严密性试验等检测已经全部合格
（D）电器系统试运合格，仪表自控系统满足水联运控制要求
（E）机构、职责、机具、记录和水源等准备满足水联运方案，特殊操作工种持证上岗
答案:ABCDE
18.根据集团公司《销售企业成品油质量管理规范》规定，普通柴油出库的必检项目包括（  ）：
（A） 凝固点                 （B）闭口闪点　
（C） 外观（颜色、水杂等）   （D）色度
答案： BCD
19.《西北销售公司化验室管理程序》规定，化验结果应实行“三不放过”原则，以下属于“三不放过”的是（   ）
（A） 超出规定误差的数据不放过 
（B） 疑点值、异常值不放过 
（C） 各级审核过程中发现有各种疑问的数据不放过 
（D） 数据修约不正确的不放过 
答案：ABC
20.根据《西北销售公司化验室管理程序》，下列关于化验室取样要求操作，不正确的是（  ）：
（A） 取样人员必须熟知所取样品位置的安全环境状况和基本取样防范措施，按规定的路线行走，上、下油罐时，防止发生跌滑损伤等人身事故；
（B） 取样人员的工作着装，要符合劳保着装的相关规定。取样人员准备取样前，应先接触静电接地装置；
（C） 油罐在完成进油、转油、循环作业后，油品应达到稳油时间后方可进行取样；
（D） 取样时要注意看清风向，站在上风口进行取样操作。进行液体取样时，上提速度不得大于1米/秒，下落速度不得大于0.5米/秒。
答案：ABC
21.心肺复苏术抢救假人。
22.正压式空气呼吸器佩戴。
23.请识别下图中的5处不安全状态或行为。
[image: image9.png]



答：
（1）现场作业人员未戴安全帽
（2）现场作业人员未穿劳保工服
（3）乙炔气瓶无减震圈
（4）氧气瓶瓶体腐蚀严重，无减震圈
（5）氧气瓶、乙炔气瓶距离小于5米
24.请识别出下图中的5处不安全状态。
[image: image2.jpg]



答：
（1）线路绝缘层破损、绞接、零乱
（2）配电箱、闸刀开关无盖 
（3）接线端子裸露
（4）开关箱内未安装漏电保护器
（5）开关箱箱体为可燃物
25.请识别下图中5处不安全状态。
[image: image3.jpg]



答：
（1）罐内作业未使用防爆铁锨
（2）入罐作业无人监护
（3）未配置可燃气体检测仪
（4）未正确佩戴劳保服装
（5）未佩戴安全帽
26.请识别出下图中的至少6处不安全状态或行为。
[image: image4.png]



答：
（1）钢丝绳单丝裂口 
（2）起吊单根较长吊件时吊件发生倾斜
（3）吊件未捆绑
（4）作业人员离得太近
（5）手扶吊件，没有使用牵引绳
（6）而是手扶吊件
（7）吊钩上没有防脱落的装置
27.请识别出下图中的至少8处不安全状态或行为。
[image: image5.png]BANHER

m7




答：
（1）危险品仓库缺少强制通风
（2）贮存桶没有墙距，行距
（3）危险品储存未分类堆放
（4）缺少物料识别卡
（5）没有安全周知卡
（6）缺少消防器材
（7）地面有泄漏，未清除
（8）无关人员进库，穿化纤衣服、高跟鞋
（9）库内缺少防流淌措施
28.请识别出下图行驶车辆中的4处不安全状态或行为。
[image: image6.png]IS T
?SUAML

——

u I a«

<A




答：
（1）开车打手机
（2）前排副驾座未系安全带
（3）行车途中乘车人员扔废矿泉水瓶
（4）乘车人员手部伸出车外
29.简述手提式干粉灭火器使用操作步骤。
30.过滤式防毒面具佩戴。
五、附加题（共2组，每组5题）
第1组附加题
1.依据《安全生产法》，事故调查处理应当按照(   )的原则，查清事故原因，查明事故性质和责任。
（A）实事求是、尊重科学
（B）公开、公正、公平 
（C）及时、准确、合法 
（D）科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效 
答案：D
2.依据《安全生产法》的规定，生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及(   )。
（A）劳动用工情况
（B）安全技术措施 
（C）安全投入资金情况
（D）事故应急措施
答案：D
3.有关地方人民政府、负有安全生产监督管理职责的部门，对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者(   )的，对直接负责的主管人员和其他直接负责人员依法给予处分。
（A）拖延不报 （B）迟报 （C）被举报  （D）不报 
答案：B
4.《安全生产法》规定，矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。上述以外的其他生产经营单位，从业人员超过(  )人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
（A）100  （B）400  （B）300  （D）200 
答案：A
5.生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全和( )的事项。
（A）事故应急措施
（B）防止职业危害 
（B）安全技术措施 
（D）职业危害申报
答案：B
第2组附加题
1.生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的( )。
（A）安全作业培训
（B）安全生产管理能力 
（B）安全生产知识
（D）安全生产知识和管理能力
答案：D
2.因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权向( )提出赔偿要求。
（A）本单位
（B）安全生产监督管理部门 
（B）工伤保险经办机构
（D）劳动和社会保障部门
答案：A
3.《安全生产法》提出的“三个必须”，是指管（   ）必须管安全、管（   ）必须管安全、管（     ）必须管安全。
（A）管理  业务  生产经营      （B）业务  行业  生产经营
（B）行政管理  生产  经营      （D）管理  生产  行业
答案：B
4.生产经营单位应当建立(    )档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。
（A）安全生产       （B）安全生产教育   
（B）安全生产培训   （D）安全生产教育和培训
答案：D
5.《安全生产法》规定，生产经营单位应当建立健全生产安全(    )制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。
（A）事故隐患排查治理   （B）事故隐患排查   
（B）事故隐患治理       （D）安全隐患排查治理
答案：A
六、观众互动题（共2题）
1.请识别出下图中的不安全状态或行为，图中为一封闭式仓库。（答出5处以上的可获得奖品）
[image: image1.jpg]


答：（1）内推门应改为外推门
（2）交叉作业缺少统一指挥人员
（3）物料堆放超高，有倾倒坠落的危险
（4）封闭式仓库缺少导向疏散标志
（5）产生粉尘地点不允许餐、饮
（6）油罐放置室内
（7）油罐有渗漏
（8）推车超出定置线，铲头靠近入口大门
（9）叉车无后视镜
（10）货架和通道间是T形，叉车及人员经过无预警，缺少挂镜
（11）放置于货架物品，应有起重提升装置，而不应该手抛
（12）叉车轮胎下有香蕉皮
（13）所有货架贴墙安装，缺少疏散通道
（14）消防灭火器材缺失
（15）室内缺少警示标识（禁火禁烟等）。
2.请识别出下图中的不安全状态或行为，图中为一危险化学品厂房。（答出5处以上的可获得奖品）
[image: image7.png]


答：（1）开关室、配电箱的门未锁
（2）使用消防水进行卫生清扫
（3）一人着装不规范
（4）工作现场吸烟
（5）有一罐化学物品有泄漏
（6）电源插头使用完后未拔出
（7）气瓶运输方式不正确
（8）安全通道被堵死
（9）现场电源插座坏脱落
（10）搬运长物应两人合作或者使用工具
（11）在化学品区域饮水进食
（12）搬运重物方式错误
（13）起重物品，没有人看护且下面有人行走
（14）一个分装人员没有穿戴防护用品
（15）化学物品存储区和分装区在一起。
3.请识别出下图中的不安全状态或行为，图中为一高层建筑施工现场。（答出5处以上的可获得奖品）
[image: image8.png]


答：（1）施工人员在施工现场休息
（2）施工现场进食
（3）多人未佩戴安全帽
（4）施工现场嬉戏打闹
（5）未设置临边防护
（6）施工人员欲高空抛物
（7）施工人员距离无防护边缘过近
（8）施工现场食物残渣随意丢弃
（9）施工现场吸烟
（10）休息人员坐在安全帽上
（11）现场板材摆放凌乱。
